·附件1

阿坝州妇幼保健院儿童保健相关产品

一、项目概况

1.项目名称：儿童保健相关产品

2.项目位置：阿坝州马尔康市达尔玛街99号

二、采购需求及供货要求

（一）产品内容：

| 序号 | 物资名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经皮黄疸测试仪 | 1 |
| 2 | 脑电循环仪 | 1 |
| 3 | Peabody运动评估量表 | 1 |
| 4 | 贝利测试量表 | 1 |
| 5 | 产后抑郁筛查工具 | 1 |
| 6 | 儿童智能体检仪 | 1 |
| 7 | 儿童营养评估管理系统和食物模具 | 1 |
| 8 | 口腔运动训练工具 | 1 |
| 9 | 韦氏学龄前儿童智力测评工具 | 1 |
| 10 | 韦氏儿童智力测评工具 | 1 |
| 11 | 婴幼儿精密体检仪 | 1 |

（二）参数：

产品1：

经皮黄疸仪技术参数

1）检测方法：绿、蓝光比较

2）示值误差： 00～15±1；16～25±1.5

3）显示方法：三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数）单位为mg/dl

4）光源：氙闪光灯，寿命大于10万次

5）开启准备时间：小于10秒

6）电源：AAA1.2V×4充电电池组；

7）重量g：约245

8）体积mm：163*66*37

9）充电器：输入220V50Hz.3W；输出6V0.3ADC

10）校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1；对黄色屏(“20”)显示20.0±1

产品2：

脑循环功能治疗仪技术参数性能描述

一、性能技术规格

1、恒流输出特性，安全、优选仿真生物电刺激脑部及肢体治疗，非药物无创治疗。

2、基波频率：2-10KHz可调，输出主频率≤20KHz。

3、显示方式：推车数码管显示，单路输出，具备3种刺激电流（强中弱三种模式）强度、比率、频率、时间等数字调节控制功能

调制频率：1-160Hz 可调，输出比率：B/A 0.5-5。

4、主治疗电极（脑部）≤30mA,辅电极（肢体）≤100mA，主电极输出开路电压峰值≤50V,辅电极输出开路电压峰值≤150V。

5、强度：调节范围1-125，频率：调节范围1-200，按5步进1，单按步进为“1”；长按步进前5次为“1”，后步进为“5”，实物体现。

6、定时范围：1-99 min设定治疗所需的时间，采用倒计时，显示剩余治疗时间，具有报警

功能。

7、产品要求通过IS09001质量体系认证及中国医疗器械质量认证中心CMD认证。

8、产品已进入中医管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目(2011版第一批)，制造商为中医管理局中医诊疗设备生产基地。

9、环境温度：10℃-40℃；        相对温度：30%-75%；

大气压力：700hpa-1060hpa；   电源：AC220V±22V  50Hz±1Hz；

二、适应症

（1）、脑梗死各期、脑出血恢复期、脑外伤促醒、脑外伤恢复期。

（2）、中风预防、脑供血不足(颈椎病导致椎动脉供血不足等)。

（3）、偏头痛、失眠、认知功能障碍、老年性痴呆、抑郁症等。

（4）、眼底动脉缺血、眼疲劳等眼科疾病。

（5）、脑卒中患者心脏自主神经功能失调。

（6）、小儿脑瘫。

三、产品由主机、电极线、电极片组成。

产品3：

Pea—body运动发育量表

Pea—body运动发育量表(Peabody Developmental MotorScale，PDMS)  PDMS是目前在国外康复界和儿童早期干预领域中被广泛应用的一个全面的运动功能评估量表，适用于评估6～72个月的所有儿童(包括各种原因导致的运动发育障碍儿童)的运动发育水平。PDMS的试验版最早在1974年由Folio和DuBose共同出版，以后经过反复的临床使用和修改，在1983年由Folio和Fewell共同出版了PDMS的商业发行版，现在国内引进使用的是在此基础上进一步完善的第2版，出版于2000年，称为PDMS一2。

PDMS一2是一个同时具有定量和定性功能的评估量表，包括了两个相对独立的部分，粗大运动评估量表和精细运动评估量表，可以分别对儿童的粗大运动和精细运动发育水平进行评估。粗大运动评估量表包括151项，分别测试反射、平衡、获得与释放、固定和移动等5个技能区的能力；精细运动评估量表包括98项测试项目，分别测试抓握、手的使用、手眼协调和操作的灵巧性等4个运动技能区的能力。

在具体的量表项目安排上，PDMS一2共包括6个分测试，评定儿童出生以后早期阶段的粗大运动和精细运动相关技能，分别是：① 反射分测试：共8个项目，测试婴儿对环境刺激进行自动反应的能力，因为到了12个月的时候，这些反射都已经被整合了，所以该分

测试只适用于12个月以下(不含12个月)的婴儿；②固定分测试：共3O项，测试儿童持续控制自己的身体、维持自己的重心和平衡的能力；③ 移动分测试：共89项，测试儿童从一个地方移动到另外一个地方的能力，测试内容包括爬、走、跑、蹲和向前跳的能力；④ 物体控制分测试：共24项，测试儿童控制球的能力，测试中作为例子的活动包括：抓、扔和踢球，因为这些技能在孩子12个月以上时才可能出现，所以该分测试适用于12个月以上的儿童；⑤ 抓握分测试：共26项，测试儿童应用手的能力，测试从单手抓握物体开始，逐渐发展到需要应用双手手指的动作；⑥ 视觉一运动统合分测试：共72项，测试儿童应用视觉感知技能完成一些复杂的手眼协调任务的能力，如伸手抓住一些物体、搭方块、模仿画图等。粗大运动功能测试的内容根据每个被测试者年龄而有所不同，但都包括了3个分测试，l2个月以下(不含12个月)的婴儿需要测试反射、固定和移动能力，而12个月以上的儿童则要测试固定、移动和物体控制能力。精细运动功能测试在不同年龄的被测试者中是相同的，均为抓握和视觉一运动统合能力。在反射分测试中，必须对每一个项目都进行测试，而在其他5个分测试中，都可以由测试者根据对被测试者运动发育水平的估计来选择适当的测试切入点，这就要求测试者有比较丰富的临床经验和判断能力，从而保证选择适当的切入点，使被测试者能够顺利完成测试的第1个项目。

PDMS-2中的每个项目都采用3级评分，即0、1、2分，评分标准为：如果被测试儿童能够全部完成特定的动作，即可得2分；如果有明确的意愿去做，但未能完成动作，给1分；如果根本就没有完成动作的意识，也没有迹象表明这个动作正在发展出来，给0分。在具体测试过程中，针对每一个具体的测试项目，PDMS-2都有很具体的3级评分标准，可以使测试者很容易地给出准确的评分结果。

测试结束后，PDMS-2量表可以给出5种分数：各个分测试的原始分、相当年龄、百分率、标准分(量表分)，以及综合计算得出的发育商。这些不同的分数都有着不同的含义和用途。原始分是被测试者每个测试所有得分的总和。因为每个分测试的难度不同，所以各个分测试的原始分之间没有可比性，但是原始分可以在科研中应用，如进行群体比较或计算相关系数等。相当年龄是根据每个分测试的原始分计算出来的，代表在该分测试所测定的能区中，被测试者的能力所达到的运动年龄。

提供测试工具箱。

产品4：

贝利婴幼儿发展量表

贝利婴幼儿发展量表(Bayley Scales of Infant development, 简称BSID) 系由美国心理学家Nancy Bayley经过几十年的努力,综合了格赛尔（Gesell）等量表的优点, 经过对数千名婴幼儿测验, 所研制出来的一套评定婴幼儿行为发展的工具, 其也是具有完整的信度和效度的检验资料，许多欧美国家和亚、非国家都已相继引用或修订了各国自己的BSID常模, 成为国际通用的婴幼儿发展量表之一。

全面的评估领域

Bayley对于婴幼儿的评估分为五大领域：认知、语言、身体动作、社会性情绪、适应行为。（其中前三者为专业人员对婴幼儿进行评估，后二者则由家长填写针对婴幼儿发展状况的问卷进行反馈）。Bayley婴幼儿观察指标对于年龄的标准划分非常细化，并详细地分成了17个婴幼儿月龄段。

在五大领域方面，认知（Cognitive）板块通过对幼儿进行颜色匹配、视触探索、客体拼会方面的评估，考察其对周围世界的思考、反应与学习能力。主要包含10个维度：感知觉发展、探索与操作、客体关联性、概念建立、记忆力、习惯、视力、视觉偏好、客体永久性，以及认知加工的其他方面。

提供测试工具箱检测报告。

产品5：

产后抑郁筛查

产后抑郁症（postpartum depression,PPD）是一种常见的、具有潜在致残性甚至可危及生命的疾病,约影响1/7的围生期和产后女性。未经治疗的PPD影响很大,除个人痛苦和功能损害外,常会对婴儿的发育和成长带来不良影响。PPD在常规临床实践中可以被发现,且有多种有效的治疗方法。产后抑郁症（PPD）评估系统可对于严重影响产妇的身心健康、新生儿的发育进行评估，对PPD的早发现、早诊断、早干预具有重要的意义。

提供软件著作权。

产品6：

3-7岁儿童精密体检仪

配置及技术规格

- 身高及坐高测量采用高精密传感系统确保测量的高精度，身高及坐高测量精度：±0.1cm；不得采用超声或红外的测量方式。 （注：以上精度均为需达到的测量精度，仅分度值或显示精度指标达到无效）；

- 体重测量范围0-100kg，体重测量精度：±50g；身高测量范围80-150cm，坐高测量范围50-90cm；全电子显示身高、体重、坐高及BMI指标；

- 内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可长时间使用至少2小时以上，在接外接电源时自动充电；

- 大屏幕LCD显示器可根据用户需要多个方向自由调节视角；

- 点阵式液晶屏，带背光，可定制显示用户信息。

产品7：

儿童营养评估管理系统

1、10个子模块:

1）、病人门诊档案

2）、体格检查

3）、生化评估

4）、膳食调查

5)、食谱制定

6)、运动管理

7)、营养建议

8)、查询统计

9)、综合打印

10)、系统管理

2、功能明细：

1）、病人门诊档案包含：病人基本信息、病人门诊信息

2）、体格检查包含：常规检查项目、儿童相关体格评价、体格检查报告单、儿童生长曲线图

3）、生化评估包含：生化评估指标、生化评估报告

4）、膳食调查包含：计算患者一天摄入的营养素和推荐摄入的营养素，（精确法/频度法）、摄入量分析、膳食调查报告、报表设置

- 、食谱制定包含：计算食物营养素/菜谱营养素/食谱营，导入经典食谱、自动生成食谱、一周食谱生成、营养分析报告

- 、运动管理包含：运动调查、运动处方

7）、营养建议包含：根据不同年龄阶段的儿童自动生成营养指导意见

8）、查询统计包含：患者档案查询，门诊记录查询，体格评估查询，生化评估查询，膳食评估查询，膳食调查频度查询，食谱制定精确查询，打印与导出

- 、综合打印包含：打印报告

3、系统管理包含：

1）、用户管理

2）、基础库维护

3）、个人资料

4）、密码修改

5)、单位信息

6）、系统参数

4、食物模具

1）、数量：40个

2）、肉、蔬菜、水果、米饭、面条、豆制品、果汁甜品等。

产品8：

口腔训练工具

口腔训练项目评估与训练工具

用于有幼儿口腔训练工具涉及如下方面：1.唇2.舌3.牙齿4.口腔内5.呼吸咬字（见说话能力评估）  音量 音调 6.触觉7.压力觉8.口腔及面部9.温度觉10.味觉

产品9：

韦克斯勒学龄前儿童智力量表

韦克斯勒学龄前儿童智力量表是美国D.韦克斯勒制定的适用于4～6.5岁幼儿的智力测量工具。简称WPPSI。1963年首次发表，1967年加以修订。它主要用于 韦克斯勒学龄前儿童智力量表对智力缺陷的诊断，是国际公认的权威量表之一。

韦克斯勒学龄前儿童智力量表是韦克斯勒学龄儿童智力量表(WISC)的延伸，因为它的11个测验项目中有8项（常识、词汇、算术、类同、理解、图画补缺、迷津和积木图案）与学龄儿童智力量表的性质相同，只有背诵语句、动物房及几何图形3项是新建立的。

内容分为言语测验和操作测验两类。言语部分设常识、词汇、算术、类同、理解5个分测验和1个背诵语句的补充题，在6个分测验中又各设分题，共119项组成言语量表。操作部分有动物房，图画补缺，迷津、几何图形、积木图案5个分测验，其下也设有分题，共54项组成操作量表。

测验记分

换算量表分

一个分测验中的各项目得分相加，称分测验的原始分(或称粗分)。 缺一项分测验时，要计算加权分。原始分按手册上相应用表可转化成平均数为10，标准差为3的量表分。分别将言语测验和操作测验的量表分相加，便得到言语量表分和操作量表分。再将二者相加，便可得到全量表分。最后，根据相应用表换算成言语智商、操作智商和总智商。

本测验的全套材料包括

（1）手册一本

（2）记录表格

（3）工具一套（11个测验应用的所有材料）

（4）迷津、译码测验纸各一张

（5）秒表（或带秒针的手表）一只

含韦氏全式、韦氏简式资料

提供测试工具箱检测报告

产品10：

韦氏儿童智力量表

韦氏儿童智力量表包括11个分量表，分别为语言类六个和操作类六个。

本测验题一律为二级评分，即答对给1分，答错为0分。被试在这个测验上的总得分就是他通过的题数，即测验的原始分数。

本测验的量表分数是先将被试的原始分数换算为相应的百分等级，再将百分等级转化为IQ分数。IQ=100+15*（个人成绩-所在年龄组的平均成绩）/该年龄组的智商标准差。

韦氏儿童智力量表》适合6-16岁全阶段，

包括了：

一）语言测验     二）操作测验

常识测验                    填图测验

类同测验                    排列测验

算术测验                    积木测验

词汇测验                    拼图测验

理解测验                    译码测验

背数测验                    迷津测验

包含的材料有：

《韦氏儿童智力量表》指导书一本

《词汇测验》表

迷津图

译码表

算术测验题表

填图测验26张

排列顺序卡53张

积木测验卡11张+9粒

含韦氏全式、韦氏简式资料

提供测试工具箱检测报告

产品11：

0-3岁婴幼儿精密体检仪

配置及技术规格

1、婴幼儿身长、体重一体卧式测量；

2、身长最大量程≥110cm；身长及坐高测量精度：±0.1cm，不得采用超声或红外的测量方式 ，确保身长测量的高精度（注：以上精度均为需达到的测量精度，仅分度值或显示精度指标达到无效）；体重最大量程≥25kg，体重测量精度：±10g；

3、主体采用环保工程塑料一次性注塑成型，符合人体工程学的全流线结构设计，外观结构不得有明显棱角等危险隐患；

4、内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可长时间使用至少2小时以上，在接外接电源时自动充电；

5、大屏幕LCD显示器，可清晰显示体重读数，显示器尺寸≥24*15*16cm；

三、供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有有效的营业执照（营业执照须包含软件开发等相关内容），有能力提供合同项下全部服务内容的供应商。

2、投标供应商应有良好的信誉，具有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力。

3、在“信用中国”或“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

四、其他事项

1、安全保密要求

投标人必须对项目技术文件以及由甲方提供的所有内部材料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与甲方签订的保密协议，未经甲方书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

2、售后服务及技术支持要求

本次招标要求投标人能够提供从系统验收之日起一年免费技术支持服务。需提供本地化的售后服务机构。系统发生异常情况，在接到招标人的通知后，中标人技术人员应提供7*24小时的服务响应，随时进行电话应答；30分钟内完成远程登录诊断。质量保证期后，中标人仍应根据合同要求向招标人提供技术服务，以合理价格提供软件功能改进技术服务。质量保证期间的维护服务不收取任何额外费用，质量保证期后按合同约定进行维护。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

13、产品质量及货源保证书

14、售后服务承诺书

15、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

16、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

17、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

18、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

19、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：主要表格格式

附件3-1：                               报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

附件3-2：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件3-4：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4     反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）